Памятка

по укрытию населения Городского округа Подольск в заглубленных и других помещениях подземного пространства

В памятке даны краткие сведения о заглубленных и других помещениях подземного пространства, а также рекомендации населению Городского округа Подольск по их использованию для защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

- Общие понятия о заглубленных и других помещениях подземного пространства.

- Требования к	заглубленным	и	другим	помещениям подземного пространства, используемым как укрытия.

- Требования к содержанию укрытия.

- Требования к оборудованию и использованию укрытий.

- Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения укрываемых к ним.

- Порядок информирования населения о месте расположения заглубленных и других помещений подземного пространства

- Приложение: Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещений подземного пространства

- Общие понятия о заглубленных и других помещениях подземного пространства

В соответствии с ГОСТом Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения», заглубленные и другие помещения подземного пространства Городского округа Подольск предназначены для укрытия населения от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Под заглубленными и другими помещениями подземного пространства понимаются помещения отметка пола, которых ниже планировочной отметки земли.

К ним относятся:

 подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор;

- гаражи, складские и другие помещения,

расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;

−  транспортные подземные сооружения городской

инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы и т.п.);

 простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

- Требования	к	заглубленным	и	другим	помещениям подземного пространства, используемым как укрытия.

Высота помещений должна быть не ниже 1,7 м. Норму площади пола помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 – 1,0 м2. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м3 на одного укрываемого.

Количество входов в заглубленные и другие помещения подземного пространства - не менее двух.

Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а  также  трубопроводов  сжатого  воздуха,  газопроводов  и  трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.

Для  обеспечения  необходимых  условий  пребывания  укрываемых в помещениях максимально используются существующие системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Воздухоснабжение помещений должно осуществляться по режиму чистой вентиляции.

По продолжительности функционирования укрытия обеспечивают защиту укрываемых до одних суток, на период действия обычных средств поражения.

Требования к подготовительным работам.

Повышение защитных свойств перекрытий, несущих и ограждающих конструкций может достигаться за счет:

−    усиления конструкций без изменения их конструктивных схем;

−    усиления конструкций с изменением их конструктивных схем.

При приспособлении заглубленных и других помещений подземного пространства под укрытия населения конструкции усиления и внутреннее оборудование не должно существенно затруднять использование этих помещений по прямому назначению или препятствовать реконструкции технологического процесса.

Для приспособления заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения необходимо выполнить следующие работы:

- заделать ненужные отверстия и отводы в наружных ограждающих конструкциях (в том числе и подручными материалами);

- подготовить имеющееся вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, которое обеспечит нормальные условия пребывания людей;

- усилить ограждающие конструкции и герметизацию дверей.

Требования по радиусу сбора укрываемых.

Радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м.

- Требования к содержанию укрытия

Заглубленные и другие помещения подземного пространства многоквартирных домов в мирное время должны содержаться управляющей компанией в соответствии с Постановлением правительства РФ от 03.04.2013 г.     № 290 «О минимальном перечне услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

В случае нарушений правил содержания (захламление, затопление, наличие насекомых-паразитов и т.п.) жители многоквартирного дома могут обратиться в Подольскую городскую прокуратуру или Территориальный отдел территориального управления "ЮГ" Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Сроки приведения в готовность заглубленных и других помещений подземного пространства.

Заглубленные и другие помещения подземного пространства в период мобилизации и в военное время рекомендуется приводить в готовность к приему укрываемых в срок, не превышающий 12 часов.

Управляющие компании и ТСЖ назначают старшего по укрытию.

В обязанность старшего по укрытию входит назначение дежурных.

Управляющие компании и ТСЖ согласовывают с лицом, эксплуатирующим заглубленное и другое помещение подземного пространства, используемое как укрытие, освобождение от имущества не менее 50% площади и подготовку их к приему укрываемых.

Питание и посуду укрываемые приносят с собой.

- Требования к оборудованию и использованию укрытий

Управляющие компании и ТСЖ создают следующие условия для оборудования и использования заглубленных и других помещений подземного пространства как укрытий.

Установка бака для сбора мусора

В укрытии необходимо предусмотреть бак для сбора мусора. Объем бака определяется из расчета не менее 2 литров мусора на 1 человека. Крышка бака должна быть герметичной, ставить его нужно как можно ближе к вентиляционному отверстию.

Установка и оборудование санузлами.

УК (ТСЖ) обязаны предусмотреть организацию стационарного туалета, а при его

невозможности необходимо заранее обеспечить помещение биотуалетами или туалетными ведрами из расчета на 100 % укрываемых.

На видном месте в укрытии должны быть размещены «Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещений подземного пространства», а также запрещающие знаки (приложение).

В укрытиях должен быть предусмотрен запас технической воды из расчета 1 л/чел на 100 % укрываемых.

Для проведения влажной уборки в помещении укрытия необходимо предусмотреть швабры, ведра и тряпки.

Для оснащения укрытия рекомендуется иметь санитарную сумку для оказания первой помощи пострадавшим.

Для выполнения простейших работ по выходу из заваленных укрытий следует предусмотреть следующий инструмент (в количестве на менее 2 шт.): ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, тачки.

- Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения укрываемых к ним

Для обозначения укрытий и маршрутов движения укрываемых к ним управляющие компании и ТСЖ проводят следующие мероприятия.

Обозначение укрытия.

Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:

- принадлежность укрытия (наименование управляющей компании, (ТСЖ), адреса);

- места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).

Обозначение маршрутов движения к укрытиям.

Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке). Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и расстояние в метрах до входа.

На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у старшего по укрытию из жильцов дома, другой в управляющей компании (ТСЖ).

(В соответствии с п.п. 3.4.4 и 4.1.14 Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. №170                 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»)

- Порядок информирования населения о месте расположения заглубленных и других помещений подземного пространства

На стендах, в подъездах домов, на сайте управляющих компаний, ТСЖ должна быть размещена информация с адресами заглубленных и других помещений подземного пространства, которые используются как укрытия.

Узнать о месте расположения заглубленного и другого помещения подземного  пространства  можно  на  сайте администрации Городского округа Подольск.

- Приложение: Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещений подземного пространства

Укрываемые	в	заглубленных	и	других	помещениях	подземного пространства обязаны строго соблюдать основные правила поведения:

- спокойно сидеть на своих местах,

- выполнять распоряжения дежурных;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;

- оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

- соблюдать	спокойствие,	пресекать	случаи	паники	и	нарушений общественного порядка,

- оставаться на местах в случае отключения освещения;

- соблюдать установленный порядок приёма пищи (2-3 раза в сутки при выключенной вентиляции);

- соблюдать правила техники безопасности.

В помещениях для укрываемых ежедневно производится 2-х разовая уборка помещений  силами  укрываемых  по  распоряжению  дежурных.  Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

При частичных разрушениях заглубленного и другого помещения подземного пространства (завал выходов, разрушение стены и т. п.) необходимо сохранять спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию. В случае необходимости, укрывающиеся    должны    оказывать    им    посильную    помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.

Если в помещении будет внезапно выключено освещение, нужно спокойно оставаться на местах и ждать, когда будет включен свет или по распоряжению старшего по укрытию будут зажжены фонари и, свечи. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям;

В помещениях рекомендуется: проводить беседы, чтение вслух, слушать радиопередачи, играть в тихие игры.

Укрываемым	в	заглубленных	и	других	помещениях	подземного пространства запрещено:

- курить и употреблять спиртные напитки;	- применять источники

освещения с открытым пламенем, пользоваться открытым огнем;

- ходить без надобности по помещению;

- шуметь, громко разговаривать

  - слушать без наушников радиоприёмники, магнитофоны и другие радиосредства;

  - открывать и закрывать входные двери без разрешения дежурного;

А также:

    - самостоятельно включать и выключать освещение;

    - брать и пользоваться инструментом, инженерными агрегатами без указания дежурных;

    - не входить в технические помещения, не включать (не выключать) рубильники и др. оборудование, не прикасаться к электрооборудованию, к запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию).

    - самостоятельно выходить из помещений.

При нахождении на улице:

| ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! | Внимательно прослушать экстренное сообщение через уличные громкоговорители или другие средства оповещения. Сообщение дублируется многократно не менее двух- трех раз, с периодическим включением сирен. |
| --- | --- |
| Укройтесь в укрытии или в метро | Действовать по указанию представителей органов власти, МЧС России или работников полиции. Соблюдать спокойствие и порядок. Проследовать в ближайшее укрытие или в метро. |

При нахождении в квартире дома:

| ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! |  |  | Через уличные громкоговорители или другие средства оповещения будет передан звуковой сигнал оповещения (сирена). Непрерывное звучание сирены в течение трех минут или прерывистые гудки промышленных предприятий, организаций означают сигнал «Внимание всем!». Возможно, Вам будет направлено СМС сообщение. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | После сигнала необходимо включить радиоретрансляционную сеть, телевизор, радиоприемник на частоте 104 Fm и 101,5 Fm. Вы услышите сигнал «Воздушная тревога!». По местному радиовещанию и телевидению будет передано сообщение. Полученную информацию передайте соседям, а затем действуйте согласно полученной информации. |

|  |  |  | Для того, чтобы исключить возможный взрыв газа в ваше отсутствие. Необходимо перекрыть газ. Для этого необходимо повернуть газовый вентиль в положение «Закрыто». Газовый вентиль находится на кухне, рядом с прибором учета газа. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для того чтобы исключить возможность возникновения пожара. Необходимо отключить электричество. |
|  |  |  | Для отключения электричества необходимо установить тумблеры автоматов в нижнее положение. |
|  |  |  | Автоматы находятся в электрическом щите около входа в квартиру либо на лестничной клетке. |
|  |  |  | Для того чтобы исключить возможность затопления. Необходимо отключить горячую и холодную воду. |
|  |  |  | Для этого необходимо повернуть краны в положение «Закрыто». |
|  |  |  | Краны горячей и холодной воды обычно находится в туалете, но могут быть в ванной комнате, или в прихожей. |
|  |  |  | Для того чтобы исключить попадания влаги и пыли с улицы необходимо закрыть окна и форточки. |

|  |  |  | Для сохранения продуктов питания примите меры по их защите. Упакуйте продукты в полиэтиленовые пакеты и уберите в шкафы, столы, тумбы, расположенные на полу. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одеть детей. Закрыть квартиру. Оставьте на двери (прикрепите скотчем или другим способом) записку, в которой будет указано: - дата и время, когда Вы вышли из помещения; - список людей (фамилия, имя, отчество); - адрес укрытия или метро, куда Вы направились (например, в подвал дома); - номера телефонов для связи с Вами. |
|  |  |  | Взять тревожный набор и другие необходимые принадлежности. С составом тревожного набора и других необходимых принадлежностей можно ознакомиться в приложении. |
|  | Укройтесь в укрытии или в метро |  | По пути к укрытию или в метро и при входе в него надо соблюдать строгий порядок: - не толпиться; - не обгонять впереди идущих. |

Порядок заполнения заглубленных и других помещений подземного пространства

Войдя в помещение, следует быстро и без суеты занять свободное место или место, указанное дежурными, находящимися в данных помещениях.

При заполнении заглубленных и других помещений подземного пространства закрытие   наружных   дверей   производится   по   команде   старшего по укрытию.

Правила поведения укрываемых в заглубленных и других помещений подземного пространства

Укрываемые	в	заглубленных	и	других	помещениях	подземного пространства обязаны строго соблюдать основные правила поведения:

- спокойно сидеть на своих местах,

- выполнять распоряжения дежурных;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;

- оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

- соблюдать	спокойствие,	пресекать	случаи	паники	и	нарушений общественного порядка,

- оставаться на местах в случае отключения освещения;

- соблюдать установленный порядок приёма пищи (2-3 раза в сутки при выключенной вентиляции);

- соблюдать правила техники безопасности.

В помещениях для укрываемых ежедневно производится 2-х разовая уборка помещений  силами  укрываемых  по  распоряжению  дежурных.  Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

При частичных разрушениях заглубленного и другого помещения подземного пространства (завал выходов, разрушение стены и т. п.) необходимо сохранять спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию. В случае необходимости, укрывающиеся    должны    оказывать    им    посильную    помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.

Если в помещении будет внезапно выключено освещение, нужно спокойно оставаться на местах и ждать, когда будет включен свет или по распоряжению старшего по укрытию будут зажжены фонари и, свечи. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям;

В помещениях рекомендуется: проводить беседы, чтение вслух, слушать радиопередачи, играть в тихие игры.

Укрываемым	в	заглубленных	и	других	помещениях	подземного пространства запрещено:

- курить и употреблять спиртные напитки;	- применять источники

освещения с открытым пламенем, пользоваться открытым огнем;

- ходить без надобности по помещению;

- шуметь, громко разговаривать

  - слушать без наушников радиоприёмники, магнитофоны и другие радиосредства;

  - открывать и закрывать входные двери без разрешения дежурного;

А также:

    - самостоятельно включать и выключать освещение;

    - брать и пользоваться инструментом, инженерными агрегатами без указания дежурных;

    - не входить в технические помещения, не включать (не выключать) рубильники и др. оборудование, не прикасаться к электрооборудованию, к запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию).

    - самостоятельно выходить из помещений.

Порядок выхода из заглубленных и других помещений подземного пространства

После получения сигнала «Внимание всем!» с информацией об отбое воздушной тревоги нельзя выходить из заглубленных и других помещений подземного пространства без разрешения старшего по укрытию до того, как будет установлена безопасность выхода и возможность спокойного возвращения укрывающихся по домам.

Выход из указанного помещения не разрешается, если получена информация о наличии вблизи укрытия:

- неразорвавшихся боеприпасов;

- пожаров;

- разрушения здания, в котором расположено заглубленное и другое помещение подземного пространства.

Эвакуация укрываемых из заглубленного и другого помещения подземного пространства производится в такой последовательности: сначала на поверхность выходят несколько человек, чтобы оказать помощь тем, которые не могут выйти самостоятельно, затем эвакуируются пострадавшие, престарелые и дети, а после них - все остальные.

Вывод из заглубленного и другого помещения подземного пространства производится по указанию старшего по укрытию после соответствующего сигнала или в случае аварийного состояния сооружения, угрожающего жизни людей.

Что укрываемый должен взять с собой при укрытии в заглубленных и других помещениях подземного пространства

При подготовке к укрытию в заглубленных и других помещениях подземного пространства укрываемый должен взять с собой «Тревожный набор», который должен обеспечить безопасное пребывание в заглубленном или другом помещении подземного пространства в течение одних или двух суток.

«Тревожный набор» должен храниться в рюкзаках или сумках, которые могут быть распределены для переноски между членами семьи. Раз в год «тревожный набор» проверяется и обновляется.

В «тревожном наборе» должны быть средства индивидуальной защиты, основные документы, продукты питания, вода, аптечка, сменная одежда, одеяло, телефон и некоторые другие необходимые принадлежности.

Средства индивидуальной защиты.

Каждому укрываемому настоятельно рекомендуется иметь с собой самоспасатель, но могут быть и другие индивидуальные средства защиты, такие как противогаз, респиратор.

Аптечка.

Состав аптечки: бинты, лейкопластырь, йод, - а также медицинские препараты (средства), которые члены вашей семьи вынуждены принимать постоянно.

Основные документы.

Паспорт, военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, свидетельство  о  браке,  свидетельство  о  рождении  детей,  документы об образовании, свидетельство о государственной регистрации права собственности, страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, банковские пластиковые карты, денежные знаки и особо ценные вещи.

Продукты питания и запасы воды.

.

.

Продукты питания и запасы воды необходимо взять на срок:

- до одних суток, на период действия обычных средств поражения;

- до двух суток, в случае, если помещение для укрытия расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения.

Из продуктов питания нужно брать такие, которые могут долго храниться без холодильника. Предпочтительнее продукты без острых запахов и в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы).

Рекомендуется следующий набор:

  - для взрослого человека - сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой  упаковке,  мясные  или  рыбные  консервы с консервным ножом и готовые к употреблению, высококалорийные продукты (шоколад, печенье), чай, конфеты, сахар-рафинад, соль и т.д.;

  - для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, - специальное детское питание (по возрасту), сгущенное молоко, сухое молоко, фруктовые напитки и т.д.

Необходимо взять с собой не менее 4,5 литров воды на сутки на каждого человека. Маленьким детям и беременным женщинам требуется больше воды.

В жару потребность воды увеличивается вдвое. Вода должна храниться в пластиковой или эмалированной таре. Ни в коем случае не используйте стеклотару, которая может разбиться. Если Вы храните бутилированную воду, то меняйте ее запас каждые полгода.

Посуда.

посуда

посуда

Посуда: тарелка (миска), чашка (кружка) ложка - многоразовые, но можно и одноразовые.

Другие необходимые принадлежности.

Желательно взять с собой фонарик (лучше светодиодный), радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, свисток, сухое топливо, блокнот, ручку.

Возьмите несколько книг для себя и игры для детей.

Для комфортного нахождения в заглубленных и других помещениях подземного пространства необходимо взять с собой устройство для сидения (стул, табуретку или скамейку), которое имеет площадь сидения не более 0,3 м2 (например, 5060 см). Не забудьте взять с собой санитарно-гигиенические принадлежности, такие как влажные дезинфицирующие салфетки, а также пакеты для мусора и туалетную бумагу.

Что НЕЛЬЗЯ брать с собой при укрытии в заглубленных и других помещениях подземного пространства

Нельзя брать с собой:

- спиртные и спиртосодержащие напитки;

- табачные изделия;

- взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- сильнопахнущие вещества;

- домашних животных, комнатные растения;

- громоздкие вещи.